멀티모달 신경망을 이용한 CAD 모델 기반 제조 공정 자동 분류

김동빈† · 권순조

부산대학교 기계공학과

Automated Manufacturing Process Classification Based on CAD Models Using Multimodal Neural Networks

Dongbin Kim†, Soonjo Kwon

School of Mechanical Engineering, Pusan National University

Key Words: 제조 공정 분류(Manufacturing Process Classification), 멀티모달 신경망(Multimodal Neural Network), 특징 융합(Feature Fusion)

Abstract

Manufacturing process planning requires reliable process selection from CAD models. However, single-modality neural network (NN) approaches cannot comprehensively capture a part's geometric characteristics, as each modality reflects only a partial aspect of its shape. This study develops a multimodal NN-based process classifier integrating visual, B-rep graph, and numerical geometric information through multiple fusion strategies, including concatenation, fixed-weight routing, and attention-based fusion. The framework is trained and evaluated on CAD models of real industrial parts across four processes: additive manufacturing, machining, injection molding, and press forming. By integrating complementary geometric representations, this study aims to identify the optimal fusion strategy for process classification that is more robust and accurate than existing single-modality approaches, providing a foundation for CAD-based automated process planning.

1. 서 론

CAD 형상 기반 제조 공정 분류에는 이미지, B-rep 그래프 및 수치 특징 등 서로 다른 표현이 사용되지만, 단일 표현만으로는 형상 정보를 충분히 포착하기 어렵다(1,5). 본 연구는 CNN(MVCNN), GNN(B-rep) 및 ANN(수치 특징)을 결합하고, 단순 결합, 클래스별 고정 가중치 라우팅(HardRoutingFusion) 및 어텐션 융합(AttentionFusion)을 4,000개의 합성 CAD 모델에서 비교한다.

또한 무작위 8:2 분할과 생성기 교차검증을 함께 사용하여, 동일 생성기 스타일이 학습·평가에 섞일 때 발생할 수 있는 낙관적 편향과 미지 형상에 대한 일반화 성능을 평가한다.

2. 관련 연구

Wang and Rosen(1,3)은 HKS 기반 CNN과 회전 불변 포인트클라우드 CNN으로 합성 데이터에서 각각 97.2%와 99.4%를 보고했고, Zhao 등(4)은 81개 실제 부품의 결정트리 분류에서 83.0%를 보고하였다. Hussong 등(2)은 B-rep, 메시 및 제품·제조정보를 이용하는 MaProNet을 제안하였다. Table 1은 선행연구의 보고치와 본 데이터셋에서 재현한 HKS+CNN 및 dRIConv 결과를 구분해 제시한다.

Table 1 Comparison of methodology, data, and accuracy with prior studies

| Study | Method | Data | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhao et al.(4) | Decision tree | Real 81 | 83.0% |
| HKS+CNN(1) | Mesh HKS+CNN | Synthetic | 97.2% |
| dRIConv(3) | Rot.-invariant CNN | Synthetic | 99.4% |
| HKS+CNN(1) reproduced | Mesh HKS+CNN | Synthetic 4,000 (ours) | 95.0% |
| dRIConv(3) reproduced | Rot.-invariant CNN | Synthetic 4,000 (ours) | 95.3% |
| MaProNet(2) | Multimodal GNN | B-rep/ mesh/PMI | - |
| Ours (HardRoutingFusion) | CNN+GNN+ANN fusion | Synthetic 4,000 (ours, 8:2) | 100.0% |

3. 연구 방법

공정별 1,000개씩 총 4,000개의 합성 CAD 모델을 구축하였다. 각 공정은 서로 다른 형상 규칙을 사용하는 두 절차적 생성기 스타일로 구성하였다. 이를 무작위 8:2 분할과, 한 스타일로 학습하고 다른 스타일로 평가하는 생성기 교차검증에 사용하였다.

† 발표자, kimdongbin118@pusan.ac.kr

단일 모달은 CNN(6방향 정사영 이미지, MVCNN/ResNet18), GNN(B-rep 면 인접 그래프, GINEConv) 및 ANN(19개 전역 수치 특징, 2층 MLP)으로 구성하였다. 각 모달의 출력 확률 벡터는 단순 결합(concat+FC), 클래스별 검증 정확도에 따른 고정 가중치 라우팅(HardRoutingFusion), 학습형 어텐션(AttentionFusion)의 세 후기 융합 방식으로 결합하였다.

선행연구와 데이터셋이 달라 보고 정확도를 직접 비교하는 데 한계가 있다. 따라서 핵심 일반화 평가는 동일 데이터셋 내 생성기 교차검증 결과를 기준으로 하였다.

4. 실험 결과

4.1 무작위 분할 재현 결과와 한계

무작위 8:2 분할에서 HKS+CNN과 dRIConv의 재현 정확도는 각각 95.0%와 95.3%, HardRoutingFusion은 100.0%였다(Table 1). 그러나 데이터셋이 다른 선행연구의 보고치와는 직접 비교할 수 없다. 오분류는 dRIConv에서 적층 미세구조와 사출 간, HKS에서 절삭·사출·프레스 간에 주로 나타났다. 이는 점군 해상도와 전역 스펙트럴 표현의 한계일 가능성이 있으나 추가 검증이 필요하다.

Table 2 Random split vs. generator cross-validation (synthetic 4,000)

| Model | Random 8:2 | Generator CV |
| --- | --- | --- |
| CNN | 100.0% | 48.1% |
| GNN | 100.0% | 22.2% |
| ANN | 98.9% | 45.8% |
| Ours | 100.0% | 40.6% |

무작위 분할에서는 모든 모델이 98.9% 이상이었으나, 생성기 교차검증에서는 22.2~48.1%로 하락하였다(Table 2). 동일 생성기 스타일이 양 분할에 섞이면 일반화 성능이 과대평가될 수 있음을 보여준다.

4.2 생성기 교차검증과 융합 전략

생성기 교차검증의 전체 정확도는 CNN이 48.1%로 가장 높았지만, 클래스별 최저 정확도는 HardRoutingFusion이 21.5%로 가장 높았다(Table 3). 즉 고정 가중치 융합은 전체 정확도를 개선하지 못했으나 특정 공정에서의 급격한 성능 저하를 완화하였다. 다만 가중치가 학습 분포의 검증셋에서 산출되어 큰 분포 이동에는 제한적이다.

Table 3 Overall vs. worst-case (floor) accuracy under generator cross-validation

| Model | Overall | Worst-class (floor) |
| --- | --- | --- |
| CNN | 48.1% | 14.5% |
| GNN | 22.2% | 0.0% |
| ANN | 45.8% | 14.5% |
| Ours | 40.6% | 21.5% |

5. 결 론

본 연구는 4,000개의 합성 CAD 모델에서 CNN·GNN·ANN과 세 융합 전략을 비교하였다. 무작위 분할에서 HardRoutingFusion은 100.0%였으나 생성기 교차검증에서는 40.6%로 하락해, 무작위 분할만으로는 일반화 성능을 과대평가할 수 있음을 확인하였다. 생성기 교차검증의 전체 정확도는 CNN이 가장 높았지만, HardRoutingFusion은 클래스별 최저 정확도가 가장 높아 특정 공정의 성능 저하를 완화하였다.

향후에는 분포 이동에 적응하는 융합 가중치, 다양한 생성기 스타일 및 실제 부품 데이터를 이용해 일반화 성능을 검증해야 한다.

후 기

- 본 연구는 2024년도 산업통상자원부 및 산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원을 받아 수행되었음. (No. RS-2024-00419010)

참고문헌

(1) Wang, Z. and Rosen, D., 2023, “Manufacturing Process Classification Based on Heat Kernel Signature and Convolutional Neural Networks,” J. Intell. Manuf., Vol. 34, pp. 3389~3411.

(2) Hussong, M., Ruediger-Flore, P., Klar, M., Kloft, M. and Aurich, J. C., 2025, “Selection of Manufacturing Processes Using Graph Neural Networks,” Journal of Manufacturing Systems, Vol. 80, pp. 176~193.

(3) Wang, Z. and Rosen, D., 2023, “Manufacturing Process Classification Based on Distance Rotationally Invariant Convolutions,” Journal of Computing and Information Science in Engineering, Vol. 23, No. 5, 051004.

(4) Zhao, C., Dinar, M. and Melkote, S. N., 2020, “Automated Classification of Manufacturing Process Capability Utilizing Part Shape, Material, and Quality Attributes,” Journal of Computing and Information Science in Engineering, Vol. 20, No. 2, 021011.

(5) Yan, X., Wang, Z., Zhao, C., Melkote, S. N. and Rosen, D. W., 2026, “Machine Learning-Based Cyber Manufacturing Services: A Review of Manufacturing Process Selection, Process Planning, and Design for Manufacturing,” Engineering, Vol. 63, pp. 47~67.